.	Výstaviště 405/1, 603 00 BRNO

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ JEVIŠOVICE

# PLÁN  SPOLEČNÝCH  ZAŘÍZENÍ

Základní část dokumentace PSZ - aktualizace

TEXTOVÁ  ČÁST

Zpracovatel:	 Lea Kapinusová		Ověřili: 	            Ing. Vít Rybák

Ing. Jiří Vysoudil

Ing. Jindra Kasalová

Brno  VIII / 2018

Důvody aktualizace plánu společných zařízení

Při zpracování návrhu nového uspořádání pozemků bylo třeba doplnit cesty ke zpřístupnění pozemků vlastníků tj. doplňkové cesty označené č. D53-66.

Doplňková cesta DC8 byla v návrhu nového uspořádání pozemků zrušena, přístup na pozemky bude zajištěn z polní cesty HC4 a VC1. Doplňková cesta DC27 sloučena k polní cestě DC26, zároveň byl do grafické části přes vodní tok JEV04 dokreslen stávající trubní propustek P27. Doplňková cesta DC12 v návrhu nového uspořádání pozemků nebyla použita, přístup na pozemek zajišťuje polní cesta HC13b. DC51 byla zrušena, přístup na pozemky bude pouze z polní cesty VC28. Z důvodu  zpřístupnění pozemků byla doplňková cesta DC48 prodloužena přes LBC03 až k LBK08 a zároveň zrušena DC 37. Na části (viz. grafické znázornění) u polní cesty HC20 je navržena doprovodná liniová zeleň označena jako IP3 a IP4.

Stávající místní komunikace MK2, MK3, MK4, MK5 budou sloužit ke zpřístupnění pozemků vlastníků.

Vzhledem k tomu, že z polních cest VC21 a VC22, podél biokoridoru LBK 09d není zajištěn přístup k pozemkům. Je třeba při realizaci lokálních biokoridorů zohlednit přístup přes biokoridory travnatým pásem.  Lokální biokoridor LBK 09 byl přerušen novými cestami a tokem, proto je nově přečíslován – LBK 09a-09e. Stejně tak i LBK 07, který byl od polní cesty VC 19 k LBC03 přerušen a doplněn o LBK07c.

Navržené stabilizace drah soustředěného odtoku (SDSO) nebyly vlastnicky vypořádané z důvodu nedostatku státní a obecní půdy. Jsou součástí agrotechnických opatření, navržené především pro velkoplošné uživatelé půdy svěřené jim vlastníky do pronájmu.

Ochranné zatravnění označené TTP 1 a TTP 2 (hon Za novým světem) v návrhu nového uspořádání pozemků nešlo vlastnicky vypořádat, proto bude toto opatření zrušeno. Na honu bude nutno dodržovat organizační opatření (v mapě označeno jako ORG2), vyloučení pěstování erozně nebezpečných plodin jako jsou kukuřice, sója, brambory nebo cukrová řepa.

### OPATŘENÍ KE ZPŘÍSTUPNĚNÍ POZEMKŮ

#### 7.1.0.7. Základní parametry prostorového uspořádání polních cest

##### Hlavní polní cesty:

HC20

Kategorie polní cesty: Hlavní polní cesta jednopruhová 5,0/30

Umístění cesty: jihovýchodně od zástavby, lokality Dvorské, Za kravínem, Za kostelem, Beránky a Štáfnis.

Popis cesty: Stávající zpevněná polní cesta, vedoucí od místní komunikace MK4 kolem hřbitova. Zpřístupňuje lokality Dvorské, Za kravínem, Za kostelem, Beránky a Štáfnis.        Na tuto cestu se napojuje VC24 (km0,220), VC21 (km 0,962), VC41 (km 0,969) Souběžně je veden vodovod od začátku cesty po staničení 0,981 km, kde cestu kříží. Sjezd s přejezdným odvodňovacím žlabem nebyl navržen v důsledku dobrého stávajícího napojení polní cesty na MK4. Část cesty u katastrální hranice s Černínem (od staničení 1,6 km) bude realizována ve vedlejším katastrálním území.

Délka cesty je 1773 m a šířka 5 m. Cesta je v jednostranném příčném sklonu 3 %, stejný sklon i směr je navržený také pro zemní pláň. Max. sklon ve staničení km 1,538 – 1,621 je 8,65 %. Min. sklon ve staničení km 0,000 – 0,099 je 0,09 %.

Délka cesty: 1773 m

Navržené výhybny: V trase jsou navrženy čtyři výhybny v km 0,372 – 0,392 vpravo (V12), v km 0,771 – 0,791 vpravo (V13), v km 1,270 – 1,290 vpravo (V14) a v km 1,592 – 1,612 vpravo (V15).

Popis navržené konstrukce:

Navrhována tloušťka vozovky je 48 cm, třída dopravního zatížení IV - střední (katalogový list PN 4-2). Ochranná vrstva - štěrkodrť tl. 20 cm, podkladní vrstva - vibrovaný štěrk tl. 17 cm, krycí vrstva - asfaltový beton pro podkladní vrstvu tl. 7 cm  a asfaltový beton pro obrusnou vrstvu tl. 4 cm. Příčný sklon vozovky je navržen jednostranný 3 %.

Popis odvodnění:

Odvodnění pláně je navrženo drenáží DN 100 s vyústěním do zasakovacích jímek vyplněných štěrkodrtí. Jímky jsou navrženy ze samonosných plastových boxů umístěných pod krajnici vozovky (umístění bude upřesněno v dalším stupni PD). Srážková voda volně odtéká po terénu.

Popis vegetačního doprovodu: na části cesty je navržena doprovodná liniová zeleň IP3 a IP4

Doplňková funkce: není

Křížení cesty s komunikací vyššího řádu: místní komunikace MK4

Popis objektů: křížení s vodovodem (km 0,976), křížení se sdělovacími kabely  (km 1,576, km 1,638), s plynovodem (km 1,584, km 1,617, 1,643, 1,732), s elektrickým vedením (km 1,519, km 1,638), souběh s vodovodem v záboru ve staničení km 0,077 – km 0,099 a v km 0,185 – km 0,397.

DTR: je zpracovaná

##### Vedlejší polní cesty:

VC21

Kategorie polní cesty: Vedlejší polní cesta jednopruhová 4,0/20

Umístění cesty: jihovýchodně od zástavby, lokality Štáfnis a Za kravínem.

Popis cesty: Stávající částečně zpevněná polní cesta začíná napojením na HC20 a končí           u obvodu KPÚ, kde se na ni napojuje VC22 (km 0,488), dále se na ni napojují DC37(km 0,482) a VC38 (km 0,184). Součástí parcely cesty bude i stávající prameniště, které se nachází u P16 a navazuje na bezejmenný tok.

Délka cesty je 490 m a šířka 4 m. Cesta je v jednostranném příčném sklonu 3 %, stejný sklon i směr je navržený také pro zemní pláň. Max. sklon ve staničení km 0,202 – 0,379 je 2,68 %. Min. sklon ve staničení km 0,376 – 0,491 je 0,09 %.

Délka cesty: 490 m

Navržené výhybny: V trase je navržena výhybna v km 0,177 – 0,197 vpravo (V17).

Popis konstrukce:

Konstrukce vozovky je navržena pro třídu dopravního zatížení VI (velmi lehké), tzn. předpokládá se průměrná denní intenzita provozu těžkých nákladních vozidel méně než 15 vozidel, návrhová úroveň porušení vozovky D2.

Katalogový list PN 5-1, PN 502

- návrh krytů a konstrukčních vrstev vozovky:

Krytová vrstva 	- asfaltový beton ACO 11 (ČSN EN 13108-1), tl. 40 mm

- obalované kamenivo ACP 16, tl. 70 mm

- prolití asfaltem 2,5 kg/m²

Podkladní vrstva 	- štěrkodrť ŠD, tl. 150 mm

Ochranná vrstva 	- štěrkodrť ŠD, tl. 150 mm

Celkem                        - 410 mm

Popis odvodnění:

Odvodnění pláně je navrženo drenáží DN 100 s vyústěním do zasakovacích jímek vyplněných štěrkodrtí. Jímky jsou navrženy ze samonosných plastových boxů umístěných pod krajnici vozovky (umístění bude upřesněno v dalším stupni PD). Srážková voda volně odtéká po terénu

Popis vegetačního doprovodu: líska, hloh, růže šípková

Doplňková funkce: není

Popis objektů: propustek P16 DN800 (km 0,185), křížení s vodovodem (km 0,002)

- Doplňkové polní cesty

Jsou jednopruhové, navržené jako nezpevněné, popř. zatravněné. Výhybny ani obratiště se neuvažují.

Tabulka 1 Seznam doplňkových cest v obodu KoPÚ

| Označení | Kategorie dle | Délka | Stav | Zpevnění |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cesty | ČSN 73 6109 | m | cesty | současnost | navržené |
| CESTY DOPLŇKOVÉ JEDNOPRUHOVÉ |  |  |  |  |  |
| DC6 | P 3/20 | 117 | stávající | nezpevněná | zatravnění |
| DC7 | P 3/20 | 79 | stávající | nezpevněná | zatravnění |
| DC8 | P 3/20 | 45 | navržená | - | zatravnění |
| DC11 | P 3/20 | 123 | navržená | - | zatravnění |
| DC12 | P 3/20 | 17 | stávající | nezpevněná | zatravnění |
| DC15 | P 3/20 | 184 | navržená | - | zatravnění |
| DC18 | P 3/20 | 132 | stávající | nezpevněná | zatravnění |
| DC25 | P 4/20 | 270 | stávající | nezpevněná | zatravňovací vrstva |
| DC26 | P 4/20 | 788 | navržená | - | zatravňovací vrstva |
| DC27 | P 4/20 | 315 | navržená | - | zatravňovací vrstva |
| DC37 | P 4/20 | 368 | navržená | - | zatravňovací vrstva |
| DC43 | P 3/20 | 36 | navržená | - | zatravnění |
| DC44 | P 4/20 | 413 | navržená | - | zatravňovací vrstva |
| DC45 | P 3/20 | 161 | stávající | nezpevněná | zatravnění |
| DC46 | P 3/20 | 59 | navržená | - | zatravnění |
| DC47 | P 4/20 | 220 | navržená | - | zatravňovací vrstva |
| DC48 | P 3/20 | 791 | navržená | nezpevněná | zatravnění |
| DC49 | P4/20 | 227 | stávající | nezpevněná | zatravňovací vrstva |
| DC50 | P 4/20 | 228 | stávající | nezpevněná | zatravňovací vrstva |
| DC51 | P 3/20 | 45 | stávající | nezpevněná | zatravnění |
| DC52 | P 3/20 | 42 | navržená | - | zatravnění |
| DC53 | P 3/20 | 20 | navržená | - | zatravňovací vrstva |
| DC54 | P 3/20 | 48 | navržená | - | zatravňovací vrstva |
| DC55 | P 3/20 | 197 | navržená | - | zatravňovací vrstva |
| DC56 | P 3/20 | 193 | navržená | - | zatravňovací vrstva |
| DC57 | P 3/20 | 198 | navržená | - | zatravňovací vrstva |
| DC58 | P 3/20 | 322 | navržená | - | zatravňovací vrstva |
| DC59 | P 3/20 | 519 | navržená | - | zatravňovací vrstva |
| DC60 | P 3/20 | 626 | navržená | - | zatravňovací vrstva |
| DC61 | P 3/20 | 103 | navržená | - | zatravňovací vrstva |
| DC62 | P 3/20 | 269 | navržená | - | zatravňovací vrstva |
| DC63 | P 3/20 | 119 | navržená | - | zatravňovací vrstva |
| DC64 | P 3/20 | 337 | navržená | - | zatravňovací vrstva |
| DC65 | P 3/20 | 174 | navržená | - | zatravňovací vrstva |
| DC66 | P 3/20 | 185 | navržená | - | zatravňovací vrstva |

##### Doplňkové polní cesty

Jsou jednopruhové, navrhují se nezpevněné, popř. zatravněné. Výhybny ani obratiště se neuvažují.

DC26

Kategorie polní cesty: Doplňková polní cesta jednopruhová 4,0/20

Umístění cesty: jižně od zástavby, lokalita U spravedlnosti

Popis cesty: Cesta vede v jižní části KoPÚ. Délka cesty je 788 m a šířka 4 m. Minimální podélný sklon cesty je 1,11 % ve staničení 0,000 km – 0,059 km a maximální podélný sklon cesty je 4,14 % ve staničení 0,679 km – 0,756 km. Cesta po celé své délce je v jednostranném příčném sklonu 3 %, stejný sklon i směr je navržený také pro zemní pláň.

Délka cesty: 788 m

Popis konstrukce: úprava pláně  se zhutněním a vegetační zpevnění, katalogový list PN 6-6, vozovka PN 617.

Popis odvodnění: příčný sklon vozovky

Doplňková funkce:není

DC48

Kategorie polní cesty: Doplňková polní cesta 3,0/20

Umístění cesty: jižně od zástavby, lokalita Dvorské a Za kravínem. Polní cesta vede přes lokální biocentrum LBC03 dál podél lokálního biokoridoru LBK08 k polní cestě VC21.

Popis cesty: Zpřístupňuje lokality Dvorské a Za kravínem. Společně s DC18, na kterou se napojuje kopíruje trasu stávající DC18. Délka cesty je 791 m a šířka 3 m. Cesta je v jednostranném příčném sklonu 3 %, stejný sklon i směr je navržený také pro zemní pláň.

Délka cesty: 791 m

Popis konstrukce:   polní cesta je navrhována  bez konstrukčních vrstev, bude realizována vytýčením v terénu.

DC53

Kategorie polní cesty: Doplňková polní cesta 3,0/20

Umístění cesty: západně od zástavby, lokalita Za Novým světem

Popis cesty: Polní cesta vede od MK 6 a zpřístupňuje pozemky kolem zastavěné plochy. Délka cesty je 20 m a šířka 3 m.

Délka cesty: 20 m

Popis konstrukce:   polní cesta je navrhována  bez konstrukčních vrstev, bude realizována vytýčením v terénu.

DC54

Kategorie polní cesty: Doplňková polní cesta 3,0/20

Umístění cesty: západně od zástavby, za rybníkem v obci

Popis cesty: Stávající polní cesta vede od MK 6 kolem vodní plochy. Délka cesty je 48 m a šířka       3 m.

Délka cesty: 48 m

Popis konstrukce:   úprava pláně  se zhutněním a vegetační zpevnění, katalogový list PN 6-6, vozovka PN 617.

DC55

Kategorie polní cesty: Doplňková polní cesta 3,0/20

Umístění cesty: východně od zástavby, lokalita Na příčných

Popis cesty: polní cesta pokračuje z místní komunikace v obci kolem pozemků s porostem. Polní cesta zpřístupňuje pozemky vlastníků, délka je 197 m a šířka 3 m.

Délka cesty: 197 m

Popis konstrukce:   polní cesta je navrhována  bez konstrukčních vrstev, bude realizována vytýčením v terénu .

DC56

Kategorie polní cesty: Doplňková polní cesta 3,0/20

Umístění cesty: jižně od zástavby, lokalita Šlouk II

Popis cesty: cesta vede od napojení na VC 19. Polní cesta zpřístupňuje pozemky vlastníků, délka je 193 m a šířka 3 m.

Délka cesty: 193 m

Popis konstrukce:   polní cesta je navrhována  bez konstrukčních vrstev, bude realizována vytýčením v terénu.

Popis objektů: křížení s plynovodem (km 0,003).

DC57

Kategorie polní cesty: Doplňková polní cesta 3,0/20

Umístění cesty: východně od zástavby, lokalita Beránky

Popis cesty: polní cesta vede z polní cesty HC20 a vede až ke katastrální hranicí s k. ú. Černín. Polní cesta zpřístupňuje pozemky vlastníků, délka je 198 m a šířka 3 m.

Délka cesty: 198 m

Popis konstrukce:   polní cesta je navrhována  bez konstrukčních vrstev, bude realizována vytýčením v terénu .

DC58

Kategorie polní cesty: Doplňková polní cesta 3,0/20

Umístění cesty: jihovýchodně od zástavby, lokalita Pekařka

Popis cesty: polní cesta vede z polní cesty VC22 přes lokální biokoridor LBK09a. Polní cesta zpřístupňuje pozemky vlastníků, délka je 322 m a šířka 3 m.

Délka cesty: 322 m

Popis konstrukce:   polní cesta je navrhována  bez konstrukčních vrstev, bude realizována vytýčením v terénu.

DC59

Kategorie polní cesty: Doplňková polní cesta 3,0/20

Umístění cesty: západně od zástavby, lokalita Spáleniště

Popis cesty: polní cesta navazuje z polní cesty HC13a, vede kolem lokálního biocentra LBC02 přes lokální biokoridor LBK07a. Polní cesta zpřístupňuje pozemky vlastníků podél biokoridorů, délka je 519 m a šířka 3 m.

Délka cesty: 519 m

Popis konstrukce:   polní cesta je navrhována  bez konstrukčních vrstev, bude realizována vytýčením v terénu.

DC60

Kategorie polní cesty: Doplňková polní cesta 3,0/20

Umístění cesty: jihozápadně od zástavby, lokalita Fikarky

Popis cesty: polní cesta navazuje z polní cesty HC13a, vede kolem vodního toku JEV05 k vodnímu toku JEV02. Polní cesta zpřístupňuje pozemky vlastníků, délka je 626 m a šířka 3 m.

Délka cesty: 626 m

Popis konstrukce:   polní cesta je navrhována  bez konstrukčních vrstev, bude realizována vytýčením v terénu.

DC61

Kategorie polní cesty: Doplňková polní cesta 3,0/20

Umístění cesty: západně od zástavby, lokalita Za novým světem

Popis cesty: polní cesta vede z polní cesty DC62 a pokračuje k vodnímu toku. Polní cesta zpřístupňuje pozemky vlastníků, délka je 103 m a šířka 3 m.

Délka cesty: 103 m

Popis konstrukce:   polní cesta je navrhována  bez konstrukčních vrstev, bude realizována vytýčením v terénu.

DC62

Kategorie polní cesty: Doplňková polní cesta 3,0/20

Umístění cesty: západně od zástavby, lokalita Za novým světem

Popis cesty: polní cesta navazuje z polní cesty HC4 a vede kolem oplocených zahrad. Polní cesta zpřístupňuje pozemky vlastníků, délka je 269 m a šířka 3 m.

Délka cesty: 269 m

Popis konstrukce:   polní cesta je navrhována  bez konstrukčních vrstev, bude realizována vytýčením v terénu.

Popis objektů: křížení s vodovodem (km 0,003).

DC63

Kategorie polní cesty: Doplňková polní cesta 3,0/20

Umístění cesty: jižně od zástavby, lokalita pod zemědělským družstvem

Popis cesty: polní cesta vede z polní cesty DC18 podél vodního toku. Polní cesta bude součástí LBC03, zpřístupňuje pozemek vlastníka za LBC mezi vodním tokem a kastrální hranicí s k. ú. Bojanovice. Délka je 119 m a šířka 3 m.

Délka cesty: 119 m

Popis konstrukce:   úprava pláně  se zhutněním a vegetační zpevnění, katalogový list PN 6-6, vozovka PN 617.

DC64

Kategorie polní cesty: Doplňková polní cesta 3,0/20

Umístění cesty: jihovýchodně od zástavby, lokalita Zápověď

Popis cesty: polní cesta navazuje z polní cesty VC23 a vede podél katastrální hranici s k. ú. Vevčice. Polní cesta zpřístupňuje pozemky vlastníků, délka je 337 m a šířka 3 m.

Délka cesty: 337 m

Popis konstrukce:   polní cesta je navrhována  bez konstrukčních vrstev, bude realizována vytýčením v terénu.

DC65

Kategorie polní cesty: Doplňková polní cesta 3,0/20

Umístění cesty: jihovýchodně od zástavby, lokalita Zápověď

Popis cesty: polní cesta navazuje z polní cesty VC23 a vede směrem ke k. ú. Vevčice. Polní cesta zpřístupňuje pozemky vlastníků, délka je 174 m a šířka 3 m.

Délka cesty: 174 m

Popis konstrukce:   polní cesta je navrhována  bez konstrukčních vrstev, bude realizována vytýčením v terénu.

DC66

Kategorie polní cesty: Doplňková polní cesta 3,0/20

Umístění cesty: západně od zástavby, lokalita Ovarec

Popis cesty: polní cesta navazuje z polní cesty VC9 a vede kolem bezejmenného toku směrem k farmě rodiny Auerů. Polní cesta zpřístupňuje pozemky vlastníků, délka je 185 m a šířka 3 m.

Délka cesty: 185 m

Popis konstrukce:   polní cesta je navrhována  bez konstrukčních vrstev, bude realizována vytýčením v terénu.

#### Přehled cestní sítě

Tab.4: Přehledné shrnutí informací o opatření ke zpřístupnění pozemků v plánu společných zařízení

| cesta | parcela č. | kategorie dle ČSN 73 6109 | délka | plocha záboru[1] | doporučený povrch |  |  | propustky žlaby | odvodnění zem. pláně a vozovky | výhybny | hosp. sjezdy | dotčená zařízení |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | mostky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m | m2 | živič. | štěrk. | trav. | brody |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ozn. |  |  |  |  | Bm | bm | bm | ks |  | ks | ks |  |  |  |  |  |  |
| VC1 | 10001/107 | vedlejší 4,0/20 | 980 | 13515 | 980 |  |  |  | drenáž | 4 |  | - |  |  |  |  |  |
| VC2 | 10001/63 | vedlejší 4,0/20 | 399 | 3359 |  |  | 399 | 1 propustek | --- |  |  | vodovod ve staničení km 0,367 |  |  |  |  |  |
| VC3 | 10001/105 | vedlejší 4,0/20 | 363 | 2681 |  |  | 363 |  | --- |  |  | vodovod ve staničení km 0,347 |  |  |  |  |  |
| HC4 | 10001/101, 10001/102 | hlavní 5,0/30 | 1861 | 19024 | 1861 |  |  | 1 propustek | drenáž | 4 |  | vodovod ve staničení 0,020; 0,676; 1,830, sdělovací kabel ve staničení km 1,838 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | souběh v záboru vodovod km 0,269 – 0,294 a km 1,082 – km 1,112 |  |  |  |  |  |
| DC6 | 10001/97 | doplňková š. 3,0 m | 117 | 973 |  |  | 117 |  | --- |  |  | - |  |  |  |  |  |
| DC 7 | 10001/31 | doplňková š. 3,0 m | 79 | 455 |  |  | 79 |  | --- |  |  | - |  |  |  |  |  |
| DC 8 |  | doplňková š. 3,0 m | 45 | 277 |  |  | 45 |  | --- |  |  | - |  |  |  |  |  |
| VC 9 | 10001/95 | vedlejší 4,0/20 | 549 | 3469 |  |  | 549 |  | --- |  |  | - |  |  |  |  |  |
| VC 10 | 10001/90 | vedlejší 4,0/20 | 1253 | 10921 |  |  | 1253 | 1 propustek | --- |  | 1 | sdělovací kabel ve staničení km 0,436; 0,436; 0,461; 0,462, plynovod ve staničení km 0,441; 0,454; 0,467, elektrické vedení ve staničení km 0,462 |  |  |  |  |  |
| DC 11 | 10001/94 | doplňková š. 3,0 m | 123 | 591 |  |  | 123 |  | --- |  |  | - |  |  |  |  |  |
| DC 12 |  | doplňková š. 3,0 m | 17 | 75 |  |  | 17 |  | --- |  |  | - |  |  |  |  |  |
| HC 13a | 10001/93 | hlavní 5,0/30 | 862 | 6953 | 862 |  |  | 2 propustky | drenáž | 2 | 1 | sdělovací kabel ve staničení km 0,544; 0,544; 0,577; 0,578, plynovod ve staničení km 0,549; 0,565; 0,584, elektrické vedení ve staničení km 0,554; 0,578 |  |  |  |  |  |
| HC 13b | 10001/87, 10001/88 | hlavní 5,0/30 | 924 | 8999 | 924 |  |  | 2 propustky | drenáž | 1 |  | - |  |  |  |  |  |
| VC 14 | 10001/84 | vedlejší 4,0/20 | 532 | 3482 |  |  | 532 |  | --- |  |  | - |  |  |  |  |  |
| DC 15 | 10001/81 | doplňková š. 3,0 m | 184 | 1636 |  |  | 184 |  | --- |  | 1 | sdělovací kabel ve staničení km 0,170 |  |  |  |  |  |
| DC 16 |  | doplňková š. 3,0 m | 191 | 590 |  |  | 191 | 1 propustek | --- |  | 1 | - |  |  |  |  |  |
| VC 17 | 10001/79 | vedlejší 4,0/20 | 370 | 2286 |  |  | 370 |  | --- |  | 1 | vodovod ve staničení km 0,004, plynovod ve staničení 0,012 |  |  |  |  |  |
| DC 18 | 10001/120 | doplňková š. 3,0 m | 132 | 551 |  |  | 132 |  | --- |  |  | plynovod ve staničení km 0,005 |  |  |  |  |  |
| VC 19 | 10001/66 | vedlejší 4,0/20 | 696 | 6721 | 696 |  |  |  | --- | 1 |  | sdělovací kabel ve staničení km 0,484; 0,484; 0,514; 0,515, plynovod ve staničení km 0,109; km 0,488; 0,504; 0,521, souběh s VTL a STL plynovodem,elektrické vedení ve staničení km 0,515, souběh s vodovodem v záboru km 0,212 – 0,546; 0,627 – 0,678 |  |  |  |  |  |
| HC 20 | 10001/65, 10001/114 | hlavní 5,0/30 | 1773 | 23735 | 1773 |  |  |  | drenáž | 4 |  | vodovod ve staničení km 0,976, elektrické vedení ve staničení 1,519; 1,638, sdělovací kabel ve staničení km 1,576; 1,638, plynovod ve staničení 1,584; 1,617; 1,643; 1,732, souběh s vodovodem v záboru km 0,077 – 0,099; 0,185 – 0,397 |  |  |  |  |  |
| VC 21 | 10001/74 | vedlejší 4,0/20 | 490 | 3536 | 490 |  |  | 1 propustek | --- | 1 |  | vodovod ve staničení km 0,002 |  |  |  |  |  |
| VC 22 | 10001/76 | vedlejší 4,0/20 | 897 | 6777 |  |  | 897 |  | --- |  |  | elektrické vedení ve staničení km 0,034; 0,146; 0,149, sdělovací kabel ve staničení km 0,215; 0,265, plynovod ve staničení km 0,221; 0,246; 0,273; 0,313 |  |  |  |  |  |
| VC 23 | 10002/34 | vedlejší 4,0/20 | 462 | 4138 |  |  | 462 | 1 propustek | --- |  |  | - |  |  |  |  |  |
| VC 24 | 10001/69 | vedlejší 3,5/20 | 508 | 3875 |  |  | 508 |  | --- |  |  | - |  |  |  |  |  |
| DC 25 | 10001/73 | doplňková š. 4,0 m | 270 | 2461 |  |  | 270 | 4 propustky | --- |  |  | souběh se sdělovacím kabelem v záboru km 0 – 0,045 |  |  |  |  |  |
| DC 26 | 10001/108 | doplňková š. 4,0 m | 788 | 4518 |  |  | 788 | 1 propustek | --- |  |  | - |  |  |  |  |  |
| DC 27 |  | doplňková š. 4,0 m | 315 | 1261 |  |  | 315 | 1 propustek | --- |  |  | - |  |  |  |  |  |
| VC 28 | 10001/99 | vedlejší 4,0/20 | 770 | 8977 |  |  | 770 |  | --- |  |  | - |  |  |  |  |  |
| VC 29 | 10001/54 | vedlejší 4,0/20 | 375 | 2623 |  |  | 375 |  | --- |  |  | - |  |  |  |  |  |
| VC 30 | 10002/26 | vedlejší 4,0/20 | 762 | 5216 |  |  | 825 | 1 propustek | --- |  | 1 | sdělovací kabel ve staničení km 0,022, vodovod ve staničení km 0,757 |  |  |  |  |  |
| VC 31 | 10001/91 | vedlejší 4,0/20 | 1002 | 7087 |  |  | 1002 | 1 propustek | --- |  | 1 | plynovod ve staničení km 0,490; 0,510; 0,530, elektrické vedení ve staničení km 0,499, sdělovací kabel ve staničení km 0,500; 0,500; 0,535; 0,535 |  |  |  |  |  |
| VC 32 | 10001/82 | vedlejší 4,0/20 | 1197 | 9950 |  |  | 1197 | 1 propustek | --- |  |  | sdělovací kabel ve staničení km 0,527; 0,528; 0,559; 0,560, plynovod ve staničení km 0,531; 0,545; 0,566, elektrické vedení ve staničení km 0,560 |  |  |  |  |  |
| VC 33 | 10001/109 | vedlejší 4,0/20 | 431; | 3042 |  |  | 431 |  | --- |  |  | - |  |  |  |  |  |
| VC 34 | 10001/86 | vedlejší 4,0/20 | 287 | 1853 |  |  | 287 |  | --- |  |  | - |  |  |  |  |  |
| VC 35 | 10001/85 | vedlejší 4,0/20 | 573 | 3827 |  |  | 573 |  | --- |  |  | - |  |  |  |  |  |
| VC 36 | 10001/83 | vedlejší 4,0/20 | 578 | 4243 |  |  | 578 |  | --- |  |  | - |  |  |  |  |  |
| DC 37 |  | doplňková š. 4,0 m | 368 | 1547 |  |  | 368 |  | --- |  |  | elektrické vedení ve staničení km 0,293 |  |  |  |  |  |
| VC 38 | 10001/75 | vedlejší 4,0/20 | 533 | 3304 |  |  | 533 |  | --- |  |  | - |  |  |  |  |  |
| VC 39 | 10001/71 | vedlejší 4,0/20 | 578 | 4758 |  |  | 578 |  | --- |  |  | - |  |  |  |  |  |
| VC 40 | 10001/72 | vedlejší 4,0/20 | 629 | 5417 |  |  | 629 |  | --- |  |  | - |  |  |  |  |  |
| VC 41 | 10001/70 | vedlejší 4,0/20 | 375 | 2401 |  |  | 375 |  | --- |  |  | vodovod ve staničení km 0,356; 0,356 |  |  |  |  |  |
| VC 42 | 10001/77 | vedlejší 4,0/20 | 538 | 3768 |  |  | 538 |  | --- |  |  | - |  |  |  |  |  |
| DC 43 | 10001/96 | doplňková š. 3,0 m | 36 | 177 |  |  | 36 |  | --- |  |  | sdělovací kabel ve staničení km 0,008, vodovod ve staničení km 0,011 |  |  |  |  |  |
| DC 44 | 10001/115 | doplňková š. 4,0 m | 413 | 2063 |  |  | 413 |  | --- |  | 1 | elektrické vedení ve staničení km 0,026 |  |  |  |  |  |
| DC 45 | 10001/68 | doplňková š. 3,0 m | 161 | 935 |  |  | 161 | 1 propustek | --- |  | 1 | - |  |  |  |  |  |
| DC 46 | 10001/98 | doplňková š. 3,0 m | 59 | 146 |  |  | 59 |  | --- |  |  | - |  |  |  |  |  |
| DC 47 | 10001/67 | doplňková š. 4,0 m | 220 | 946 |  |  | 220 |  | --- |  |  | - |  |  |  |  |  |
| DC 48 | 10001/24 | doplňková š. 3,0 m | 791 | 3477 |  |  | 791 |  | --- |  |  | - |  |  |  |  |  |
| DC 49 | 10001/89 | doplňková š. 4,0 m | 227 | 1011 |  |  | 227 |  | --- |  |  | - |  |  |  |  |  |
| DC 50 | 832/34, 1007/3 | doplňková š. 4,0 m | 228 | 1315 |  |  | 228 |  | --- |  |  | vodovod ve staničení km 0,000 |  |  |  |  |  |
| DC51 |  | doplňková š. 3,0 m | 45 | 142 |  |  | 45 |  | --- |  |  | - |  |  |  |  |  |
| DC 52 | 10001/121 | doplňková š. 3,0 m | 42 | 327 |  |  | 42 |  | --- |  |  | - |  |  |  |  |  |
| DC 53 | 10001/8 | doplňková š. 3,0 m | 20 | 124 |  |  | 20 |  | --- |  |  | - |  |  |  |  |  |
| DC 54 | 10001/9 | doplňková š. 3,0 m | 48 | 165 |  |  | 48 |  | --- |  |  | - |  |  |  |  |  |
| DC 55 | 10001/35 | doplňková š. 3,0 m | 197 | 1252 |  |  | 197 |  | --- |  |  | - |  |  |  |  |  |
| DC 56 | 10001/118 | doplňková š. 3,0 m | 193 | 866 |  |  | 193 |  | --- |  |  | plynovod ve staničení km 0,003 |  |  |  |  |  |
| DC 57 | 10001/57 | doplňková š. 3,0 m | 198 | 891 |  |  | 198 |  | --- |  |  | - |  |  |  |  |  |
| DC 58 | 10001/78 | doplňková š. 3,0 m | 322 | 1484 |  |  | 322 |  | --- |  |  | - |  |  |  |  |  |
| DC 59 | 10001/80 | doplňková š. 3,0 m | 519 | 2486 |  |  | 519 |  | --- |  |  | - |  |  |  |  |  |
| DC 60 | 10001/92 | doplňková š. 3,0 m | 626 | 2574 |  |  | 626 |  | --- |  |  | - |  |  |  |  |  |
| DC 61 | 10001/104 | doplňková š. 3,0 m | 103 | 498 |  |  | 103 |  | --- |  |  | - |  |  |  |  |  |
| DC 62 | 10001/39 | doplňková š. 3,0 m | 269 | 1236 |  |  | 269 |  | --- |  |  | vodovod ve staničení km 0,003 |  |  |  |  |  |
| DC 63 | 10001/110 | doplňková š. 3,0 m | 119 | 435 |  |  | 119 |  | --- |  |  | - |  |  |  |  |  |
| DC 64 | 10001/116 | doplňková š. 3,0 m | 337 | 1515 |  |  | 337 |  | --- |  |  | - |  |  |  |  |  |
| DC 65 | 10001/117 | doplňková š. 3,0 m | 174 | 828 |  |  | 174 |  | --- |  |  | - |  |  |  |  |  |
| DC 66 | 10001/119 | doplňková š. 3,0 m | 185 | 757 |  |  | 185 |  | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ttrubní propustky  a přejezdný žlab

| označení objektu | typ | DN | Cena Kč |
| --- | --- | --- | --- |
| P2 | propustek -R | 800 | 180000 |
| P3 | propustek -S | 800 | - |
| P4 | propustek -S | 800 | - |
| P5 | propustek -S | 1000 | - |
| P6 | propustek -S | 400 | - |
| P7 | propustek -S | 400 | - |
| P8 | propustek -S | 800 | - |
| P9 | propustek -S | 600 | - |
| P10 | propustek -S | 600 | - |
| P11 | propustek -S | 600 | - |
| P12 | propustek -R | 600 | 150000 |
| P13 | propustek -R | 800 | 180000 |
| P14 | propustek -R | 800 | 180000 |
| P15 | propustek -R | 800 | 180000 |
| P16 | propustek -R | 600 | 150000 |
| P17 | propustek -S | 300 | - |
| P18 | propustek -S | 800 | - |
| P19 | propustek -S | 800 | - |
| P20 | propustek -S | 600 | - |
| P21 | propustek -S | 600 | - |
| P22 | propustek -S | 500 | - |
| P23 | propustek -R | 1000 | 230000 |
| P24 | propustek -R | 1000 | 230000 |
| P25 | propustek -R | 600 | 150000 |
| P26 | propustek -R | 800 | 180000 |
| P27 | propustek -S | 800 | - |
| Z1 | Přejezdný žlab | 400 | 150000 |
| Z2 | Přejezdný žlab | 400 | 150000 |

Tabulka 14  Přehled nákladů na  realizaci sítě polních cest

Hlavní polní cesty

| Označení | Kategorie dle | Délka | Stav | Druh zpevnění | Cena v Kč bm | Cena v Kč celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cesty | ČSN 73 6109 | m | cesty |  |  |  |
| HC4 | P 5,0/30 | 1861 | rekonstrukce | asfaltobeton | 8000 | 14880000 |
| HC13a | P 5,0/30 | 862 | rekonstrukce | asfaltobeton | 8000 | 6896000 |
| HC13b | P 5,0/30 | 924 | rekonstrukce | asfaltobeton | 8000 | 7392000 |
| HC20 | P 5,0/30 | 1773 | rekonstrukce | asfaltobeton | 8000 | 14184000 |

Vedlejší polní cesty

| Označení | Kategorie dle | Délka | Stav | Druh zpevnění | Cena v Kč bm | Cena v Kč celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cesty | ČSN 73 6109 | m | cesty |  |  |  |
| VC1 | 4,0/20 | 980 | rekonstrukce | asfaltobeton | 7000 | 6860000 |
| VC17 | 4,0/20 | 370 | navržená | zatrav. vrstva | 3500 | 1295000 |
| VC19 | 4,0/20 | 696 | rekonstrukce | asfaltobeton | 7000 | 4872000 |
| VC21 | 4,0/20 | 490 | rekonstrukce | asfaltobeton | 7000 | 3430000 |
| VC23 | 4,0/20 | 462 | navržená | zatrav. vrstva | 3500 | 1617000 |
| VC28 | 4,0/20 | 770 | navržená | zatrav. vrstva | 3500 | 2695000 |
| VC29 | 4,0/20 | 375 | navržená | zatrav. vrstva | 3500 | 1312500 |
| VC30 | 4,0/20 | 862 | navržená | zatrav. vrstva | 3500 | 3017000 |
| VC31 | 4,0/20 | 1002 | navržená | zatrav. vrstva | 3500 | 3507000 |
| VC32 | 4,0/20 | 1197 | navržená | zatrav. vrstva | 3500 | 4189500 |
| VC33 | 4,0/20 | 431 | navržená | zatrav. vrstva | 3500 | 1508500 |
| VC34 | 4,0/20 | 287 | navržená | zatrav. vrstva | 3500 | 1004500 |
| VC35 | 4,0/20 | 573 | navržená | zatrav. vrstva | 3500 | 2005500 |
| VC36 | 4,0/20 | 578 | navržená | zatrav. vrstva | 3500 | 2023000 |
| VC38 | 4,0/20 | 533 | navržená | zatrav. vrstva | 3500 | 1865500 |
| VC39 | 4,0/20 | 578 | navržená | zatrav. vrstva | 3500 | 2023000 |
| VC40 | 4,0/20 | 629 | navržená | zatrav. vrstva | 3500 | 2201500 |
| VC41 | 4,0/20 | 375 | navržená | zatrav. vrstva | 3500 | 1312500 |

Doplňkové polní cesty

| Označení | Kategorie dle | Délka | Stav | Druh zpevnění | Cena v Kč bm | Cena v Kč celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cesty | ČSN 73 6109 | m | cesty |  |  |  |
| DC11 | P 3/20 | 123 | navržená | bez konstr.vrstev -vytýčení | 50 | 6150 |
| DC15 | P 3/20 | 184 | navržená | bez konstr.vrstev -vytýčení | 50 | 9200 |
| DC26 | P 4/20 | 788 | navržená | zatrav. vrstva | 3500 | 2758000 |
| DC37 | P 4/20 | 368 | navržená | zatrav. vrstva | 3500 | 1288000 |
| DC43 | P 3/20 | 36 | navržená | bez konstr.vrstev -vytýčení | 50 | 1800 |
| DC44 | P 4/20 | 413 | navržená | zatrav. vrstva | 3500 | 1445500 |
| DC46 | P 3/20 | 59 | navržená | bez konstr.vrstev -vytýčení | 50 | 2950 |
| DC47 | P 4/20 | 220 | navržená | zatrav. vrstva | 3500 | 770000 |
| DC48 | P 3/20 | 791 | navržená | bez konstr.vrstev -vytýčení | 50 | 39550 |
| DC52 | P 3/20 | 42 | navržená | bez konstr.vrstev -vytýčení | 50 | 2100 |
| DC53 | P 3/20 | 20 | navržená | bez konstr.vrstev -vytýčení | 50 | 1000 |
| DC55 | P 3/20 | 197 | navržená | bez konstr.vrstev -vytýčení | 50 | 9850 |
| DC56 | P 3/20 | 193 | navržená | bez konstr.vrstev -vytýčení | 50 | 9650 |
| DC57 | P 3/20 | 198 | navržená | bez konstr.vrstev -vytýčení | 50 | 9900 |
| DC58 | P 3/20 | 322 | navržená | bez konstr.vrstev -vytýčení | 50 | 16100 |
| DC59 | P 3/20 | 519 | navržená | bez konstr.vrstev -vytýčení | 50 | 25950 |
| DC60 | P 3/20 | 626 | navržená | bez konstr.vrstev -vytýčení | 50 | 31300 |
| DC61 | P 3/20 | 103 | navržená | bez konstr.vrstev -vytýčení | 50 | 5150 |
| DC62 | P 3/20 | 269 | navržená | bez konstr.vrstev -vytýčení | 50 | 13450 |
| DC63 | P 3/20 | 119 | navržená | bez konstr.vrstev -vytýčení | 50 | 5950 |
| DC64 | P 3/20 | 337 | navržená | bez konstr.vrstev -vytýčení | 50 | 16850 |
| DC65 | P 3/20 | 174 | navržená | bez konstr.vrstev -vytýčení | 50 | 8700 |
| DC66 | P 3/20 | 185 | navržená | bez konstr.vrstev -vytýčení | 50 | 9250 |

##### Poznámka: cena za vytýčení 100 bm cesty – 5000 Kč

PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ NA OCHRANU ZPF

Tabulka 17 Seznam plošných opatření

| uživatel | označení | EHP | výměra [ha] |
| --- | --- | --- | --- |
| 21680 | ORG-VENP 1 – vyloučení erozně nebezp. plodin | EHP19 | 2,62 |
| 21680 | ORG-VENP2– vyloučení erozně nebezp. plodin | EHP19 | 10,41 |
| celkem VENP |  |  | 13,03 |

### OPATŘENÍ K OCHRANĚ A TVORBĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Tabulka 2 Přehled prvků ÚSES v obvodu PÚ

| Charakteristika prvků ÚSES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení prvku ÚSES | význam | výměra | popis | cílový stav společenstva |
| LBC01 – Ouvarec | Lokální | cílová 3,06 ha | částečně funkční soustava mezí, terásek a kamenic na dílcích orné půdy.STG:3 A-AB 2-3 na přechodu k 3 AB 3 | Smíšený xerofilně-mezofilní; acidofilní doubravy s borovicí a příměsí habru |
| LBC02 – Žebráky | Lokální | cílová 3,08 ha | - Nefunkční biocentrum složení z orné půdy a bývalých pastvin. Silná degradace a ruderalizace, místy černé skládky stavebního odpadu a skládky palivového dříví. STG: přechod 3 AB 3 / 2 B 3 | Smíšený xerofilně-mezofilní; acidofilní doubravy s borovicí a příměsí habru na vých. přechází do dubo-habrových hájů |
| LBC03 – Dvorské | Lokální | cílová 3,04 ha | - Částečně funkční biocentrum složené převážně z akátiny, zbytek orná půda. Keřové patro slabší, bylinné patro poměrně husté, částečně ruderalizované. STG: 2 AB 3 | Smíšený semixerofilně-mezofilní; acidofilní doubravy s borovicí a příměsí habru |
| LBK05 | Lokální | cílová 0,30 ha | částečně funkční biokoridor. Soustava mezí a terásek s kamenicemi a sukcesními stádii dřevin – TRN, BC, RZ, BŘ, ruderalizované TTP, mezi mezemi orná půda. STG: 3 A-AB 2-3 | Smíšený xerofilně-mezofilní; acidofilní doubravy s borovicí a příměsí habru |
| LBK06 | Lokální | cílová 0,89 ha | nefunkční biokoridor na orné půdě. STG: 2 - 3 A-AB 2-3 | Smíšený xerofilně-mezofilní; acidofilní doubravy s borovicí a příměsí habru |
| LBK07a | Lokální | cílová 0,81 ha | nefunkční biokoridor na orné půdě. STG: 2 B 3 | Mezofilní a smíšený xerofilně-mezofilní; dubohabřiny |
| LBK07b | Lokální | cílová 0,56 ha | nefunkční biocentrum na orné půdě, jižně od farmy fragment dřevinné vegetace s DBZ, BB, přecházející v silně degradovanou a ruderalizovanou plochu s RZ, BC, TRN na staré kamenici. STG: 2 B 3, 2 AB 3 | Mezofilní; dubohabřiny |
| LBK07c | Lokální | cílová 0,09 ha | nefunkční biocentrum na orné půdě, jižně od farmy fragment dřevinné vegetace s DBZ, BB, přecházející v silně degradovanou a ruderalizovanou plochu s RZ, BC, TRN na staré kamenici. STG: 2 B 3, 2 AB 3 | Mezofilní; dubohabřiny |
| LBK08 | Lokální | cílová 0,89 ha | nefunkční biokoridor na orné půdě. STG: 2 AB 3 | Smíšený xerofilně-mezofilní; acidofilní doubravy s borovicí a příměsí habru |
| LBK09a | Lokální | cílová 0,49 ha | nefunkční biokoridor na orné půdě, liniový prvek rozptýlené zeleně (akátina na mezi/kamenici) – AK, keře nepravidelně – RZ, BC, bylinné patro husté a slabě ruderalizované. STG: 2 AB 3 | Smíšený xerofilně-mezofilní; acidofilní doubravy s příměsí BO a HB |
| LBK09b | Lokální | cílová 0,49ha | nefunkční biokoridor na orné půdě, liniový prvek rozptýlené zeleně (akátina na mezi/kamenici) – AK, keře nepravidelně – RZ, BC, bylinné patro husté a slabě ruderalizované. STG: 2 AB 3 | Smíšený xerofilně-mezofilní; acidofilní doubravy s příměsí BO a HB |
| LBK09c | Lokální | cílová 0,25ha | nefunkční biokoridor na orné půdě, liniový prvek rozptýlené zeleně (akátina na mezi/kamenici) – AK, keře nepravidelně – RZ, BC, bylinné patro husté a slabě ruderalizované. STG: 2 AB 3 | Smíšený xerofilně-mezofilní; acidofilní doubravy s příměsí BO a HB |
| LBK09d | Lokální | cílová 1,96 ha | nefunkční biokoridor na orné půdě, STG: 2 AB 3, 2 B 3 | Luční porost s rozptýlenou vegetací, kterou tvoří autochtonní dřeviny. Výsadba bude nepravidelná s ohledem na přístupy na jednotlivé pozemky vlastníků. |
| LBK09e | Lokální | cílová 0,54ha | nefunkční biokoridor na orné půdě, liniový prvek rozptýlené zeleně (nízká mez/kamenice) – BB, HB pařezového původu, keře nepravidelně – RZ, BC, bylinné patro slabé a ruderalizované. STG: 2 AB 3, 2 B 3 | Smíšený xerofilně-mezofilní; acidofilní doubravy, dubohabřiny |
| LBK10b | Lokální | stávající 0,80 ha | funkční biokoridor na čerstvě zalesněné pasece s listnáči pokračuje pod ČOV pruhem vzrostlých stromů okolo starého úvozu. STG: 2 B 3 | Mezofilní; dubohabřiny |
| LBK11 | Lokální | cílová 4,70 ha | částečně funkční biokoridor na orné půdě, prvky rozptýlené zeleně (meze/kamenice, opuštěný ext. sad, drobná doubrava). STG: 2 AB 3, 2 B 3, 2 BC 4(5a) | Smíšený xerofilně-mezofilní; acidofilní doubravy, dubohabřiny, v údolnici úzký pruh jasanové olšiny |
| LBK12a | Lokální | cílová 1,37 ha | částečně funkční biokoridor. Zahloubené upravené koryto, okolo orná půda, fragmenty břehového porostu – keře BC, RZ, TRN, místy zarůstá rákosinou, návaznost na lesní porost v záp. Části. STG: 3 AB 3, 3 BC 4(5a) | úzký pruh jasanové olšiny s přechodem k acidofilní doubravě s příměsí HB |
| LBK12b | Lokální | cílová 0,26 ha | nefunkční biokoridor. Zahloubené upravené koryto, okolo orná půda, fragmenty břehového porostu – keře BC, RZ, TRN, místy zarůstá rákosinou. STG: 3 BC 4(5a) | pruh jasanové olšiny |

Seznam navržených interakčních prvků

IP1- mokřadní biotop lokalizován v prostoru napojení VC10 a silnice II/398 na ploše 3340 m2

IP2- krajinná zeleň  lokalizovaná  na styku cest VC40 a VC41, která navazuje na  LBK 09b je lokalizovaná na ploše 3835 m2

IP3- pravostranný liniový interakční prvek podél polní cesty HC 20, v délce 556 m, ve staničení 0,40 - 0,95 km. Jedná se o výsadbu ovocných dřevin. . Výsadba liniové zeleně bude respektovat ochranné pásmo inženýrských sítí – vodovodu. Drobné stromy a keře budou vysazovány do normovaných vzdáleností od inženýrských sítí.

IP4- pravostranný liniový interakční prvek podél polní cesty HC 20, v délce 293 m, ve staničení 1,48 – 1,77 km. Jedná se o výsadbu ovocných dřevin. Výsadba liniové zeleně bude respektovat ochranné pásmo inženýrských sítí – plynovod VTL. Stromy budou vysazovány do normovaných vzdáleností od inženýrských sítí.

Tabulka 23 Přehledná tabulka navrhovaných opatření k ochraně a tvorbě ŽP

| Prvek | Označení | Název | Délka (m) | Plocha(m2) | Zábor(m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Biokoridory | LBK 05 | - | 145 | 3643 | 3643 |
|  | LBK 06 | - | 656 | 8642 | 8642 |
|  | LBK 07a | - | 550 | 7952 | 7952 |
|  | LBK 07b | - | 362 | 5563 | 5563 |
|  | LBK 07c | - | 62 | 1081 | 1081 |
|  | LBK 08 | - | 593 | 7579 | 7579 |
|  | LBK 09a | - | 248 | 4863 | 4863 |
|  | LBK 09b | - | 316 | 4863 | 4863 |
|  | LBK 09c | - | 177 | 2741 | 2741 |
|  | LBK 09d | - | 895 | 19580 | 19580 |
|  | LBK 09e | - | 265 | 5351 | 5351 |
|  | LBK 10b | - | 329 | 7517 | 7517 |
|  | LBK 11 | - | 1226 | 46957 | 46957 |
|  | LBK 12a | - | 783 | 16129 | 16129 |
|  | LBK 12b | - | 175 | 2229 | 2229 |
|  | Celkem |  | 6864 | 145529 | 145529 |
| Biocentra | LBC 1 | Ouvarec | - | 31865 | 31865 |
|  | LBC 2 | Žebráky | - | 31596 | 31596 |
|  | LBC 3 | Dvorské | - | 31365 | 31365 |
|  | Celkem |  |  | 94826 | 94826 |

ÚSES (BK a BC):   240355 m2

IP1  a IP2– plocha 5872 m2

IP3  a IP4 – zábor bude součástí parcely polní cesty HC20

ÚSES celkem: 246227 m2

Tabulka 25 Dotčené sítě a odvodnění

| OZNAČENÍ PRVKU ÚSES | SÍTĚ, ODVODNĚNÍ |
| --- | --- |
| LBC 01 | vodovod, odvodnění |
| LBC 03 | ochranné pásmo |
| LBK 06 | sdělovací kabely |
| LBK 07a | sdělovací kabely, ochranné pásmo |
| LBK 07b | ochranné pásmo, odvodnění, plynovod |
| LBK 07c | ochranné pásmo, plynovod |
| LBK 08 | ochranné pásmo, elektrické vedení |
| LBK 09b | vodovod, ochranné pásmo |
| LBK 09d | ochranné pásmo, elektrické vedení, sdělovací kabely, plynovod |
| LBK 10b | elektrické vedení |
| LBK 11 | ochranné pásmo, elektrické vedení, sdělovací kabely, plynovod |
| LBK 12a | odvodnění |
| LBK 12b | odvodnění |

Poznámka: V místě křížení prvků ÚSES  s podzemními či nadzemními sítěmi je navrženo a bude realizováno zatravnění.

Tabulka 26 Přehled nákladů na realizaci opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

| Označení | Plocha | Cena (m2) | Cena celkem (Kč) |
| --- | --- | --- | --- |
| LBK 05 | 3643 | 80 | 291440 |
| LBK 06 | 8642 | 80 | 691360 |
| LBK 07a | 7952 | 80 | 636160 |
| LBK 07b | 5563 | 80 | 445040 |
| LBK 07c | 1081 | 80 | 86480 |
| LBK 08 | 7579 | 80 | 606320 |
| LBK 09a | 4863 | 80 | 389040 |
| LBK 09b | 4863 | 80 | 389040 |
| LBK 09c | 2741 | 80 | 219280 |
| LBK 09d | 19580 | 80 | 1566400 |
| LBK 09e | 5351 | 80 | 428080 |
| LBK 10b | 7517 | - | - |
| LBK11 | 46957 | 80 | 3756560 |
| LBK 12a | 16129 | 80 | 1290320 |
| LBK 12b | 2229 | 80 | 178320 |
| celkem | 144256 |  | 10973840 |
| LBC 1 | 30613 | 80 | 2549200 |
| LBC 2 | 30166 | 80 | 2527680 |
| LBC 3 | 30377 | 80 | 2509200 |
| celkem | 91156 |  | 7586080 |
| IP3 | d - 556 m | 160 | 88960 |
| IP4 | d - 293 m | 160 | 46880 |
| celkem |  |  | 135840 |

Náklady na ÚSES celkem: 18695760 Kč

| Souhrnné údaje pro jednotlivé kategorie společných zařízení |  |
| --- | --- |
| Kategorie | Náklady [Kč] |
| Opatření pro zpřístupnění pozemků | 96 577 350 |
| Opatření pro ochranu ZPF | - |
| Vodohospodářská opatření | - |
| Opatření na ochranu životního prostřední | 18 695 760 |
| Celkem | 115 273 110 |

### 7.2 PŘEHLED O VÝMĚŘE POZEMKŮ POTŘEBNÉ PRO PSZ

Tabulka 27 Přehled o výměře pozemků potřebné pro společná zařízení

| Technický stav opatření | plošné nároky na společná zařízení [m2] |
| --- | --- |
| Cesty stávající | 32121 |
| Cesty navržené k rekonstrukci | 82483 |
| Cesty nově navržené | 133226 |
| Opatření pro zpřístupnění pozemků celkem | 247830 |
| Opatření k ochraně ZPF stávající | 34156 |
| Opatření k ochraně ZPF navržené |  |
| Opatření pro ochranu ZPF celkem | 34156 |
| Vodohospodářská opatření stávající | 35363 |
| Vodohospodářské opatření navržené | - |
| Vodohospodářská opatření celkem | 35363 |
| Opatření k ochraně ŽP stávající | 7517 |
| Opatření k ochraně ŽP navržená | 238710 |
| Opatření na ochranu ŽP celkem | 246227 |
| Společná zařízení celkem | 528213 |

Bilance pozemků použitých na společná zařízení

| Druh společného zařízení | Výměra [ha] |
| --- | --- |
| Cestní síť | 247830 |
| Ochrana ZPF (protierozní opatření) | 34156 |
| Vodohospodářské opatření | 35363 |
| Plán ÚSES | 246227 |
| Celkem | 528213 |

Souhrnný přehled o výměře pozemků, potřebné pro společná zařízení pozemkových úprav:

- výměra pozemků pro společná zařízení celkem: 				52,8213 ha

- výměra, která přejde spolu se společným zařízením do vlastnictví obce: 	26,0268 ha

- výměra, která přejde spolu se společným zařízením do vlastnictví státu: 	21,7615 ha

- výměra, která přejde spolu se společným zařízením do vlastnictví jiných osob: 5,0330 ha

- výměra, kterou se na výměře půdy pro společná zařízení podílí stát: 	25,4353 ha

- výměra, kterou se na výměře půdy pro společná zařízení podílí obec:	20,1500 ha

- výměra, která zůstane ve vlastnictví ostatních vlastníků půdy:		  5,0330 ha

- výměra, kterou se podílejí  vlastníci půdy prostřednictvím opr. koeficientu PSZ: 2,2030 ha.

## 7.5. DOKLADY O PROJEDNÁNÍ PSZ

Seznam dokladů o projednávání PSZ - aktualizace, které jsou uloženy v následující části:

- Zápis z jednání sboru zástupců konaného dne 26.9. 2018

- Usnesení ze zasedání zastupitelstva Města Jevišovice konaného dne 26.9. 2018

- Dokumentace technického řešení

- B TECHNICKÁ ZPRÁVA

- Hlavní cesta HC20

Délka úpravy:	1773 m

Účel úpravy:	Zpřístupňuje lokality Dvorské, Za kravínem, Za kostelem, Beránky a Štáfnis.

Kategorie:	Cesta stávající, hlavní, jednopruhová, kategorie P5,0/30 - volná šířka koruny 5,0 m (vozovka 4,0 m, krajnice 2 x 0,50 m).

Popis trasy:	Jedná se o rekonstrukci stávající polní cesty. Trasa kopíruje zvlněný terén.  Cesta vede od místní komunikace MK4 kolem hřbitova jihovýchodním směrem. Na tuto cestu se napojuje VC24 (km 0,232), VC21-R (km 0,966), VC41 (km 0,975) a DC57 (km 1,220). Do trasy jsou vloženy kruhové oblouky o poloměrech od 80 m do 1000 m. Niveleta vozovky je navržena tak, aby nedocházelo k rozsáhlým výkopům ani násypům. Podélný sklon je v rozmezí od 0,30 % do 9,75 %. Část cesty u katastrální hranice s Černínem (od staničení 1,6 km) bude realizována částečně ve vedlejším katastrálním území dle skutečného stavu.

Připojení:	Začátek úpravy je na místní komunikaci MK4. Rozhledové poměry jsou vyhovující.

Konstrukce vozovky: Navrhována tloušťka vozovky je 48 cm, třída dopravního zatížení IV - střední (katalogový list PN 4-2). Ochranná vrstva - štěrkodrť tl. 20 cm, podkladní vrstva - vibrovaný štěrk tl. 17 cm, krycí vrstva - asfaltový beton pro podkladní vrstvu tl. 7 cm a asfaltový beton pro obrusnou vrstvu tl. 4 cm. Příčný sklon vozovky je navržen jednostranný 3 %.

Odvodnění cesty:	Odvodnění pláně je navrženo drenáží DN 100 s vyústěním do zasakovacích jímek vyplněných štěrkodrtí. Jímky jsou navrženy ze samonosných plastových boxů umístěných pod krajnici vozovky (umístění bude upřesněno v dalším stupni PD).

Výhybny:	V trase jsou navrženy čtyři výhybny v km 0,370 – 0,402 vpravo (V12), v km 0,800 – 0,832 vpravo (V13), v km 1,280 – 1,312 vpravo (V14) a v km 1,650 – 1,680 vpravo (V15).

Rozšíření v obloucích: Rozšíření v obloucích je provedeno dle normy ČSN 73 6109 tabulky č. 7 dle návrhové rychlosti a poloměru oblouku.

Sjezdy na pole:	Nejsou navrženy.

Výsadba:	Podél cesty jsou navrženy dva interakční prvky IP3 a IP4. IP3- pravostranný liniový interakční prvek, v délce 556 m, ve staničení 0,40 - 0,95 km. Jedná se o výsadbu ovocných dřevin a keřů. IP4- pravostranný liniový interakční prvek podél polní cesty, v délce 293 m, ve staničení 1,48 – 1,77 km. Jedná se o výsadbu ovocných dřevin. Výsadba liniové zeleně bude respektovat ochranné pásmo inženýrských sítí – vodovodu a plynovodu. Drobné stromy a keře budou vysazovány do normovaných vzdáleností od inženýrských sítí.

Objekty v trase, ochranná pásma a křížení:

km 0,000 – 0,978	souběh s vodovodem

km 0,978		vodovod

km 1,525		elektrické vedení

km 1,585		sdělovací kabely

km 1,594		plynovod

km 1,628		plynovod

km 1,655		plynovod

km 1,739		plynovod

Popis vlivu stavby na životní prostředí:

- Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Negativní vlivy stavby budou přechodného charakteru, a to především po dobu stavby.